МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ

ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

«ПМ.01 ТЕХНОЛОГИЯ МОНТАЖА САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ И ОБОРУДОВАНИЯ ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ»

для специальности

08.02.13 Монтаж и эксплуатации внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции

Практическая работа

Тема работы: Изучение (разработка) технологической карты на рубку листового металла толщиной 3мм.

Цель: научиться разрабатывать технологические карты.

Перед началом занятия необходимо знать: инструменты для рубки, способы рубки, технику и технологию выполнения рубки.

После окончания занятия необходимо уметь: составлять технологические карты.

Оборудование:

Основные теоретические положения

Рубкой называется слесарная операция, при которой с помощью (зубила, крейцмейселя и др.) и ударного (слесарного молотка) инструмента с поверхности заготовки (детали) удаляются лишние слои металла или заготовка разрубается на части.

Рубку выполняют на наковальне или специальной плите. Зубило при этом располагается вертикально. а разрубаемый металл – горизонтально.

Приемы ручной рубки зависят от формы, размеров и веса деталей. Рубка производится в тисках, на плите, наковальне и на месте при обработке громоздких деталей. Рубка в основном производится в стуловыхи  в параллельных и в параллельно-поворотных тисках. При рубке большое значение имеют положение корпуса рабочего у тисков и держание зубила. Положение корпуса должно быть прямое и устойчивое, вполоборота к тискам. Левую ногу выставляют на полшага вперед, а правую, которая служит
главной опорой, слегка отставляют назад, развернув ступни ног под углом 40—45°. Зубило держат в левой руке за среднюю часть, свободно обхватывая всеми пальцами так, чтобы большой палец лежал на указательном или на среднем, если указательный находится в вытянутом положении. Расстояние от руки до ударной части зубила должно быть не менее 25 мм. Зубило при рубке устанавливают на обрабатываемый предмет с наклоном задней грани к обрабатываемой поверхности под углом 5°. Угол наклона его оси будет составляться из суммы заднего угла и половины угла заострения. При угле заострения в 70° угол наклона зубила будет равен 40°, т. е. 5° + 35° = 40°. По отношению к линии губок тисков зубило устанавливают под углом 45° . Рубка может быть чистовой и черновой. При черновой рубке снимают за один проход металл толщиной от 1,5 до 2 мм, а при чистовой — от 0,5 до 1 мм. Хрупкие металлы рубят от края к середине, что предупреждает от скалывания и выкрашивания углов и ребер обрабатываемой детали. Рубка в тисках я по уровню тисков и выше уровня тисков. По уровню тисков рубят тонкий листовой или полосовой материал, а выше уровня тисков (по рискам) – широкие поверхности заготовок. Для ускорения обрубания широких поверхностей применяют крейцмейсель и зубило. Сначала крейцмейселем прорубают канавки необходимой глубины, а затем выступы срубают зубилом. Расстояние между канавками должно быть равно 3/4 режущей кромки зубила.
Рубка на плите и наковальне. Обрабатываемый материал (листовой, полосовой или прутковый) кладут на плиту или на наковальню. Рубку ведут сильным вертикальным ударом с плечевым взмахом.

Ход выполнения работы

1. Составить   технологическую карту по схеме на рубку металла толщиной 3мм

| №п/п | Наименование операции | Эскиз | Инструмент и оборудование | Технологические условия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка рабочего места |  |  |  |
| 2. | Установка детали |  |  |  |
| 3. | … |  |  |  |

Анализ результатов работы:

1.Название работы.

2. Цель работы.

3. Выполнение задания.

4. Ответить на вопросы:

- как устанавливают зубило при рубке?

- на каком расстоянии от конца зубила производят захват рукой?

- объясните хватку молотка;

- когда применяют кистевые удары?

- когда применяют плечевые удары?

- когда применяют локтевые удары?

- какие виды рубки знаете?

- как держат зубило по отношению к металлу?

- какой слой металла удаляется при выполнении первого слоя при черновой рубке?

Вывод

Используемая литература:

Основные источники:

1. Орлов К. С. Монтаж и эксплуатация санитарно – технических, вентиляционных систем и оборудования.- М. : Издательский центр «Академия», 2008.- 336с.

Дополнительные источники:

1.Макиенко Н. И. Практические работы по слесарному делу. М.: Высш. шк., 1987. – 192с.

Интернет-ресурсы:

http://affinity.su/category/rubka-metalla-2/