ФГБОУ ВПО Воронежский государственный технический университет

Кафедра «Промышленная экология и безопасность жизнедеятельности»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по выполнению практических работ по курсу «Безопасность жизнедеятельности»

Часть 1

Воронеж 2011

Составители: канд. техн. наук  Э.Х. Милушев, канд. техн. наук  О.А. Семенихин, канд. пед. наук Л.Н. Звягина

УДК 354.2.620

Методические указания по выполнению практических работ по курсу «Безопасность жизнедеятельности» для студентов специальностей ТМ, АМ, ИБ,КБ, БТ      очной формы обучения / Воронеж. гос.техн. ун-т; Сост. Э.Х. Милушев, О.А. Семенихин, Л.Н. Звягина. Воронеж, 2011.    С.

Методические указания  предназначены для закрепления теоретического материала  по  основным разделам курса «Безопасность жизнедеятельности», содержат методику и необходимый для решения задач справочный материал, снабжены перечнем рекомендуемой  литературы.

Издание соответствует требованиям Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению……. Специальности…..

Предназначены для студентов очной формы обучения.

Табл.   Ил.    Библиогр.:

Рецензент к.т.н., доцент В.П. Асташкин

Ответственный за выпуск зав.кафедрой д-р техн.наук проф. Н.В.Мозговой

Печатается по решению редакционно- издательского совета Воронежского государственного технического университета

©Воронежский государственный

технический университет, 2011

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ

1. Целью практических работ является приобретение навыков в проведении  технических расчетов, освоение теоретических принципов проведения реанимационных мероприятий.

2. В результате практической работы студенты должны знать :

Теорию рассматриваемого вопроса, методику проведения расчетов, уметь пользоваться справочными материалами.

3. Перед выполнением практической работы каждый студент должен изучить правила техники безопасности при работе с техническими средствами.

4. Указания по оформлению отчета.

Отчёт должен содержать название, цель работы, основные этапы ее выполнения, результаты расчетов, ответы на контрольные вопросы, вывод.

5. Указания по сдаче практической работы :

предъявить оформленный отчет; ответить на контрольные вопросы.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №1

ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ ИНСТРУКЦИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

(извлечение из Положения о порядке разработки и утверждения правил и инструкций по охране труда и Методических указаний по разработке правил и инструкций по охране труда, утвержденных Минтрудом РФ 1 июля 1993 года с изменениями и дополнениями от 28 марта 1994г.)

Инструкция по охране труда - нормативный акт, устанавливающий требования по охране труда при выполнении работ в производственных помещениях, на территории предприятий, на строительных площадках и в иных местах, где производятся эти работы или выполняются служебные обязанности.
Инструкции по охране труда могут быть "Типовые" (отраслевые) и для конкретного вида работ, профессии, рабочего места. Инструкции не должны противоречить Правилам по охране труда и иным нормативным и законодательным документам по охране труда.

Контроль за выполнением инструкций работниками возлагается на руководителя предприятия и его структурных подразделений.

Инструкции могут разрабатываться как работников отдельных профессий (электросварщик, стропальщик, слесарь и т.д.) так и для отдельных видов работ (работы монтажные, наладочные и т.д.).

Инструкция для взрывных работ, погрузочных работ, обслуживания электроустановок и для других работ, выполняемых в соответствии с требованиями органов надзора, разрабатываются на основании нормативов этих органов и утверждаются в порядке, установленном ими.

Изучение инструкций работниками обеспечивается руководителем организации, учреждения, предприятия*, требования инструкций являются обязательными для работников, их нарушение считается нарушением трудовой дисциплины с вытекающими последствиями.     Инструкции по профессиям и на отдельные виды работ конкретного предприятия разрабатываются в соответствии с Перечнем, который составляется службой охраны труда при участии руководителей подразделений, служб главного механика, энергетика и т.д.

Перечень разрабатывается на основании действующего штатного расписания в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих и Квалификационным справочником должностей служащих. Перечень утверждается руководителем предприятия и рассылается во все структурные подразделения и службы. Разработка инструкций осуществляется на основании приказа руководителя предприятия, инструкции разрабатываются руководителями подразделений (цехов, лабораторий, участков).

Служба охраны труда предприятия должна осуществлять постоянный контроль за своевременной разработкой, проверкой и пересмотром инструкций, оказывать методическую помощь разработчикам, содействовать в приобретении Типовых инструкций, стандартов ССБТ, других нормативных и правовых актов по охране труда.

Подготовительная работа, необходимая для разработки инструкций, должна включать: изучение технологических процессов, выявление опасных и вредных производственных факторов, возникающих при нормальном его протекании и при отклонении от оптимального режима, а также определение средств и мер защиты от указанных факторов.

Требования инструкции следует излагать в соответствии с последовательностью технологических процессов и с учетом условий, в которых выполняется данная работа.

Инструкция по охране труда должна содержать следующие разделы: общие требования безопасности;
требования безопасности перед началом работы;
требования безопасности во время работы;
требования безопасности в аварийных ситуациях;
требования безопасности по окончании работы.
Примечание: при необходимости в инструкцию можно включать дополнительные разделы.

В частности можно расшифровать информацию об обязанности исполнения инструкций и мер наказания за ее нарушение либо более полно изложить опасные и вредные производственные факторы и особенно меры снижения или исключения их воздействия на работника.

В разделе "Общие требования безопасности" отражаются: условия допуска к самостоятельной работе по профессии или выполнению соответствующей работы (возраст, пол, состояние здоровья, проведение инструктажей и т.д.); указания о необходимости соблюдения правил внутреннего трудового распорядка; требования по выполнению режимов труда и отдыха; характеристика опасных и вредных производственных факторов, воздействующих на работающих; нормы выдачи для данной профессии спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты; требования по обеспечению пожаро- и взрывобезопасности; порядок уведомления администрации о случаях травмирования работника и неисправности оборудования, инструмента; указания об оказании доврачебной помощи, правила личной гигиены, которые должен знать и соблюдать работник при выполнении работ; ответственность работника за нарушение требований инструкции.

В разделе "Требования безопасности перед началом работы" должны быть изложены: порядок подготовки рабочего места, средств индивидуальной защиты, порядок проверки исправности оборудования, приспособлений и инструмента, ограждений и сигнализации, блокировочных в других устройств, защитного заземления, вентиляции, местного освещения и т.д.; порядок приема смены в случае непрерывной работы; требования производственной санитарии.

В разделе "Требования безопасности во время работы" должны быть изложены: способы и приемы безопасного выполнения работ, правила использования технологического оборудования, приспособлений и инструмента; требования безопасного обращения с исходным материалом; правила безопасной эксплуатации транспортных средств, тары и грузоподъемных механизмов; указания по безопасному содержанию рабочего места; основные виды отклонений от технологического нормативного режима и методы их устранения; действия, направленные на предотвращение аварийных ситуаций; требования к использованию средств защиты работников.

В разделе "Требования безопасности в аварийных ситуациях" должны быть изложены: действия работников при возникновении аварий и ситуации, которые могут привести к нежелательным последствиям; действия при оказании медицинской помощи пострадавшим при травме, отравлении и внезапном заболевании.

В разделе "Требования безопасности по окончании работы" должны быть изложены: порядок безопасного отключения, остановки, разборки, очистки и смазки оборудования, а при непрерывном процессе - порядок передачи их по смене; порядок сдачи рабочего места; порядок уборки отходов производства; требования соблюдения личной гигиены и производственной санитарии; порядок оповещения руководителя о всех недостатках, обнаруженных во время работы.

Инструкции не должны содержать ссылок на нормативные акты, кроме ссылок на другие источники для работников, действующих на данном предприятии. Требования упомянутых нормативных актов должны быть учтены разработчиками инструкций. При необходимости требования этих актов следует воспроизводить в инструкциях в изложении.

В инструкциях не должны применяться слова, подчеркивающие особое значение отдельных требований, например "категорически", "особенно", "строго" и т.д., так как все требования инструкции должны выполниться работниками в равной степени.

Замена слов в инструкции буквенным сокращением допускается при условии полной расшифровки сокращения..

Если безопасность выполнения работ обусловлена определенными нормами, то они должны быть указаны в инструкции (величина зазора, расстояния и т.д.).

Проверка инструкций для работников профессий и видов работ с повышенной опасностью приводится не реже одного раза в 3 года, для прочих работ - в 5 лет.

Инструкции пересматриваются до истечения срока: при пересмотре законодательных актов, государственных стандартов, других нормативных документов, утвержденных Федеральными надзорами России; по указанию вышестоящих органов; при внедрении новой техники и технологии; по результатам расследования производственного травматизма, аварий, катастроф. Проверку действия, применения и пересмотр инструкций для работников проводит подразделение - разработчик. Ответственность за своевременную проверку и пересмотр инструкций несут руководители подразделений - разработчиков.

Если в течение 3-5 лет условия труда работников на предприятии не изменились, то приказом (распоряжением) по предприятию действие инструкций для работников продлевается на следующий срок, о чем делается запись на первой странице инструкции (ставится штамп "Пересмотрено", дата и подпись должностного лица, ответственного за пересмотр инструкции).

Руководители предприятия обеспечивают инструкциями всех работников и руководителей заинтересованных подразделений и служб предприятия. Выдача инструкций руководителям подразделений и служб должна производиться службой охраны труда с регистрацией в журнале учета и выдачи инструкций.

У руководителей подразделений и служб должен постоянно храниться комплект действующих инструкций для работников всех профессий и видов работ данного подразделения, а также перечень этих инструкций, утвержденных руководителем предприятия.

У каждого руководителя участка должен быть в наличии комплект действующих инструкций для работников, занятых на данном участке по всем профессиям и видам работ.

Инструкции работникам могут быть выданы на руки под роспись в личной карточке инструктажа для изучения при первичном инструктаже, либо вывешены на рабочих местах, либо храниться в ином месте, доступном для работника.

Местонахождение инструкций определяют подразделения (службы) с учетом необходимости обеспечения доступности и удобства ознакомления с ними.
Типовые инструкции могут быть размножены в виде отдельных сборников, инструкции для работников - в виде брошюр (для выдачи на руки), сборников или односторонних листов (для вывешивания на рабочих местах).

ЗАДАНИЕ. На основании теоретического материала разработать инструкцию по охране труда для студентов учебной группы.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 2

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ТРЕХСТУПЕНЧАТОГО КОНТРОЛЯ ЗА СОСТОЯНИЕМ ОХРАНЫ ТРУДА

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.2. Трехступенчатый контроль в системе управления охраной труда является основной формой контроля представителями работодателя и трудового коллектива предприятия за состоянием условий и безопасности труда на рабочих местах, производственных участках и цехах, а также соблюдением всеми службами, должностными лицами  и работниками требований трудового законодательства. Он является важным  фактором в системе мероприятий по оздоровлению условий труда и повышению культуры производства, дальнейшему снижению производственного травматизма и заболеваемости, обеспечивает коллективную ответственность за состояние охраны труда всех работников - от рядового работника до руководителя организации, т.е. - контроль снизу доверху.

1.3. Трехступенчатый контроль не исключает проведение административного контроля  в соответствии с должностными обязанностями руководителей и инженерно-технических работников предприятия, а также общественного контроля в соответствии со статьей 20 Федерального закона "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности" от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ.

1.4. В зависимости от специфики производства, структуры предприятия и масштабов его подразделений трехступенчатый контроль за состоянием  охраны труда производится:

на первой ступени - на участке цеха (производства), в смене или бригаде (далее - участок);

на второй ступени - в цехе, на производстве или участке предприятия (далее - цех);

на третьей ступени - на предприятии в целом.

1.5. Руководство организацией трехступенчатого  контроля осуществляют работодатель и руководитель профсоюзного или иного представительного органа работников.

II. ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ ТРЕХСТУПЕНЧАТОГО КОНТРОЛЯ

2.1. Первая ступень трехступенчатого контроля осуществляется руководителем соответствующего участка (мастером, начальником участка, начальником смены) и уполномоченным (доверенным) лицом по охране труда профессионального союза или трудового коллектива (постановление Минтруда России  "Об утверждении рекомендаций по организации работы уполномоченного (доверенного) лица по охране труда профессионального союза или трудового коллектива" от 8 апреля 1994 г. № 30). Контроль проводится ежедневно в начале  рабочего дня (смены), а при  необходимости (работы с повышенной опасностью и др.) и в течение рабочего дня (смены).

2.1.1. При наличии в составе участка, смены нескольких мастерских, бригад первая ступень проводится всеми мастерами. Начальник участка (старший мастер) в этом случае обязан  обеспечить ежесменное качественное проведение первой ступени всеми мастерами.

2.2. На первой  ступени трехступенчатого контроля рекомендуется проверять:

выполнение мероприятий по устранению нарушений, выявленных предыдущей проверкой;

состояние и правильность организации рабочих мест (расположение и наличие  необходимого инструмента, приспособлений, заготовок и др.);

состояние проходов, переходов, проездов;

безопасность технологического оборудования, грузоподъемных и транспортных средств;

соблюдение работающими правил электробезопасности при работе на электроустановках и электроинструментом;

соблюдение правил складирования заготовок и готовой продукции;

исправность приточной и вытяжной вентиляции, местных отсосов, пылеулавливающих устройств;

соблюдение правил безопасности при работе  с вредными и пожаро-взрывоопасными веществами и материалами;

наличие и соблюдение работающими инструкций по охране труда;

наличие и правильность использования работающими средств индивидуальной защиты (СИЗ);

наличие у работающих удостоверений  по охране труда и технике безопасности, нарядов-допусков на выполнение работ с повышенной опасностью.

2.3. По выявленным при проверке нарушениям и недостаткам намечаются  мероприятия  по их устранению, определяются сроки и ответственные за исполнение.

2.4. Устранение выявленных нарушений, как правило,  должно проводиться незамедлительно под непосредственным надзором руководителя участка. Если недостатки, выявленные проверкой не могут быть устранены силами участка, то его руководитель  должен по окончании осмотра доложить об этом вышестоящему начальнику для принятия соответствующих мер.

В случае грубого нарушения правил и норм охраны труда, которое может  причинить ущерб здоровью работающих или привести к аварии, работа приостанавливается до устранения этого нарушения.

2.5. Результаты  проверки записываются в  журнале (приложение №1), который должен храниться  у руководителя участка.

2.6.  Руководитель участка  и уполномоченное (доверенное) лицо  по охране труда должны на сменных собраниях информировать свои коллективы о нарушениях, выявленных в результате проверки на первой ступени контроля и о принятых мерах.

2.7. Ежедневно в конце смены руководитель участка должен отчитываться  перед руководством цеха о состоянии охраны труда на производственном участке.

III. ВТОРАЯ СТУПЕНЬ ТРЕХСТУПЕНЧАТОГО КОНТРОЛЯ

3.1. Вторая ступень контроля осуществляется комиссией, возглавляемой начальником цеха, как правило, еженедельно, но  не реже двух раз в месяц. В состав комиссии входят руководители (представители) технических служб цеха,  уполномоченные лица по охране труда, инженер  службы охраны труда предприятия (куратор цеха)  и медработник, закрепленный  за цехом.

3.2. График проверки устанавливается начальником цеха по согласованию с членами комиссии.

3.3. На второй ступени трехступенчатого контроля рекомендуется проверять:

организацию и результаты работы первой ступени контроля;

выполнение мероприятий, намеченных в результате  проведения второй и третьей ступеней контроля;

выполнение приказов и распоряжений руководителя предприятия и начальника цеха, решений профсоюзного или другого  представительного органа работников, предложений уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда;

выполнение мероприятий  по предписаниям и указаниям органов надзора и контроля;

выполнение мероприятий по материалам расследования несчастных случаев;

исправность и соответствие производственного оборудования, транспортных средств и технологических процессов требованиям стандартов безопасности труда и другой нормативно-технической документации по охране труда;

соблюдение работающими правил электробезопасности при работе  на электроустановках и с электроинструментом;

соблюдение графиков и планово-предупредительных ремонтов производственного оборудования, вентиляционных и аспирационных систем и установок, технологических режимов и инструкций;

состояние переходов и галерей;

состояние уголков охраны труда, наличие и состояние плакатов по охране труда, сигнальных цветов и знаков безопасности;

наличие и состояние защитных, специальных  и противопожарных средств и устройств, контрольно-измерительных приборов;

соблюдение правил безопасности при работе с вредными и пожаро-взрывоопасными веществами и материалами;

своевременность и качество проведения инструктажа работающих по безопасности труда;

наличие и правильность использования работающими СИЗ;

обеспечение  работающих лечебно-профилактическим питанием, молоком и другими профилактическими средствами;

состояние санитарно-бытовых помещений и устройств;

соблюдение установленного  режима труда и отдыха, трудовой дисциплины;

3.4. Результаты проверки записываются в журнале (приложение 1), который должен  храниться  у начальника цеха. При этом комиссия намечает мероприятия,  а начальник цеха назначает исполнителей и сроки исполнения.

Если намеченные мероприятия не могут быть выполнены силами цеха, то начальник цеха  по окончании работы комиссии обязан доложить об этом вышестоящему руководителю для принятия соответствующих мер.

В случае грубого нарушения правил и норм охраны  труда, которое может причинить ущерб здоровью работающим или привести к аварии, работа приостанавливается комиссией до устранения этого нарушения.

3.5. Начальник  цеха должен  организовать выполнение мероприятий по охране труда, выявленных комиссией второй ступени контроля.

Контроль за выполнением этих мероприятий  осуществляют инженер службы охраны труда предприятия (куратор цеха) и уполномоченный по охране труда.

3.6. Ежемесячно начальник цеха и  уполномоченное лицо  по охране труда цеха  информируют свой коллектив  о состоянии охраны труда в цехе и о ходе выполнения  мероприятий, намеченных комиссиями второй и  третьей ступеней трехступенчатого контроля.

3.7. Один раз в месяц начальник цеха должен отчитываться перед руководителем предприятия о состоянии охраны труда в цехе.

IV. ТРЕТЬЯ СТУПЕНЬ ТРЕХСТУПЕНЧАТОГО КОНТРОЛЯ

4.1. Третья ступень контроля проводится  один раз в месяц комиссией, возглавляемой  руководителем или главным инженером предприятия и руководителем профсоюзного  или иного представительного органа работников.

В состав комиссии входят заместитель главного инженера по охране труда или руководитель службы охраны труда, председатель совместной  комиссии по охране труда, руководители подразделений.

К контролю рекомендуется привлекать внештатных государственных инспекторов по охране труда и уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда.

Проверка проводится  в присутствии руководителя и уполномоченного (доверенного) лица по охране труда проверяемого  подразделения.

4.2. График проверки согласовывается  с профсоюзным или иным представительным органом работников, утверждается руководителями подразделений предприятия.

4.2.1. Проведение в установленное для третьей ступени время совещаний, не касающихся  вопросов охраны труда,  или отвлечение  членов комиссии от участия в ее работе запрещается.

4.3. Комиссия третьей ступени контроля может быть разделена на ряд подкомиссий под руководством главных специалистов  или заместителей главного инженера для проведения проверок по отдельным объектам предприятия.

4.4.  На третьей ступени  трехступенчатого контроля рекомендуется проверять:

организацию и результаты работы первой и второй ступеней контроля;

выполнение мероприятий, намеченных в результате проведения третьей ступени контроля;

выполнение предписаний органов надзора и контроля, приказов  и распоряжений вышестоящих хозяйственных  органов, приказов руководителя предприятия и решений комитета профсоюза по вопросам охраны труда;

выполнение мероприятий, предусмотренных коллективным договором, соглашением по охране труда, и другими документами;

выполнение мероприятий по материалам расследования тяжелых, групповых, несчастных случаев со смертельным исходом и аварий;

состояние дел по аттестации  рабочих  мест по условиям труда;

техническое состояние и содержание зданий, сооружений, помещений цехов и прилегающих к ним мероприятий в соответствии с требованиями нормативно-технической документации по охране труда, состояние проезжей и пешеходной частей дорог, тоннелей, переходов и галерей;

соответствие технологического, грузоподъемного, транспортного, энергетического и другого  оборудования  требованиям стандартов безопасности и другой нормативно-технической документации по охране труда;

эффективность  работ приточной и вытяжной  вентиляции, пыле- и газо-улавливающих устройств;

выполнение графиков планово-предупредительного ремонта производственного оборудования, наличие схем коммуникаций и подключения энергетического оборудования;

обеспеченность работающих спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты, правильность их выдачи, хранения, организации стирки, чистки и ремонта;

обеспеченность  работающих санитарно-бытовыми помещениями и устройствами;

проведение периодических медицинских осмотров;

обучение и проверка знаний по охране труда руководителей и специалистов;

организацию лечебно-профилактического  обследования работающих;

выплату возмещения вреда в связи с травмой или профессиональным  заболеванием;

состояние кабинетов охраны труда;

организацию и качество проведения обучения и инструктажей работающих по безопасности труда;

пересмотр инструкций по охране труда;

подготовленность персонала цеха к работе в аварийных условиях;

соблюдение установленного режима труда и отдыха, трудовой дисциплины.

4.5. Результаты проверки должны оформляться актом и обсуждаться  на совещаниях у руководителя  предприятия. На совещании рассматривается положительный опыт, в а также  заслушиваются руководители цехов, где выявлено неудовлетворительное состояние условий труда, допускаются нарушения государственных стандартов безопасности труда, правил и норм охраны труда. Проведение совещания оформляется протоколом, по его итогам  издается приказ, с указанием мероприятий  по устранению выявленных недостатков и нарушений, сроков исполнения и ответственных лиц.

4.6. Целесообразно проведение третьей ступени контроля совмещать с "Днем охраны труда", проводимом на предприятии. Акт проверки состояния охраны труда на III ступени контроля идентичен акту проверки результатов проведения "Дня охраны труда".

ЗАДАНИЕ.  Предложить структуру по организации и проведению трехступенчатого контроля за состоянием охраны труда в ВГТУ (считая учебную группу первичным структурным подразделением).

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 3

ЭТАПЫ СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ.

Реанимация - это комплекс мероприятий, направленных на оживление организма. Задачей реанимационных мероприятий является восстановление и поддержание сердечной деятельности, дыхания и обмена веществ больного. Реанимация эффективна в случаях внезапной остановки сердца при сохранившихся компенсаторных возможностях организма. Если же остановка сердца произошла на фоне тяжелого. неизлечимого заболевания, когда полностью истощены компенсаторные возможности организма, реанимация неэффективна.

В нашей стране организована специализированная служба реанимации, существуют бригада скорой помощи, оснащенные автомашинами со специальным оборудованием. В крупных больницах созданы специализированные отделения реанимации, куда поступают больные с нарушением функций жизненно важных органов.

Вернуть к жизни можно лишь тогда, когда не повреждены жизненно важные органы. Оживление возможно при наступлении смерти от кровопотери, поражении электрическим током, утоплении, и других прчин. Изучение процесса умирания организма привело к заключению, что между жизнью и смертью существует переходное состояние - клиническая смерть, когда признаки жизни уже не наблюдаются, но ткани еще живы. Следовательно, в это время есть возможность возвратить организм к жизни.

Различают три вида терминальных состояний : предагональное состояние, агония и клиническая смерть.

Предагональное состояние. Больной заторможен, отмечается выраженная одышка, кожные покровы бледные» артериальное давление (АД) -60-70 мм. рт. ст., пульс слабый, частый.

Агония. Глубокая стадия процесса умирания, которая характеризуется отсутствием сознания. АД не определяется, пульс нитевидный или исчезает. Дыхание поверхностное, учащенное или уреженное.

Клиническая смерть. Наступает сразу после остановки дыхания  и кровообращения. Это своеобразное переходное состояние от жизни к  смерти, длящееся 3-5 минут. Основные обменные процессы резко снижены. Через 3-6 минут наступают необратимые явления, прежде всего в центральной нервной системе, и наступает истинная, биологическая смерть.

Остановка сердца может быть внезапной или постепенной, на фоне длительного хронического заболевания. Признаками остановки сердца являются:

1) отсутствие пульса на сонной артерии ;

2) расширение зрачка с отсутствием его реакции на свет;

3) остановка дыхания;

4) отсутствие сознания ;

5) бледность, реже цианоз кожных покровов ;

6) отсутствие пульса на периферических артериях ;

7) отсутствие тонов сердца:

8) отсутствие артериального давления. .

Время для установления диагноза клинической смерти должно быть предельно коротким.

Абсолютными признаками являются отсутствие пульса на сонной артерии и расширение зрачка с отсутствием его реакции на свет. При наличии этих признаков следует сразу же приступить к реанимации.

Сердечно - легочная реанимация состоит из 4-х этапов :

1 - восстановление проходимости дыхательных путей :

И - искусственная вентиляция легких;

III - искусственное кровообращение ;

IV - дифференциальная диагностика, медикаментозное лечение, дефибриляция сердца.

Первые три этапа могут быть проведены во внебольничных условиях и немедицинским персоналом, имеющим соответствующие навыки по реанимации ; IV этап осуществляется врачами скорой медицинской помощи и реанимационных отделений.

1 этап - восстановление проходимости дыхательных путей. Это самый важный этап, без которого немыслимо осуществить эффективную реанимацию. Следует помнить, что чем быстрее этот этап будет пройден, тем больше шансов на успех. Причинами нарушения проходимости дыхательных путей, препятствующими поступлению воздуха в легкие, могут быть слизь, мокрота, рвотные массы, кровь, инородные тела, бронхоспазм. Кроме того, состояние клинической смерти сопровождается мышечной релаксацией - расслаблением : в результате расслабления мышц нижней челюсти последняя западает, тянет корень языка, который закрывает вход в трахею.

Методика выполнения . Пострадавшего или больного необходимо уложить да спину на твердую поверхность, повернуть голову набок, скрещенными I и II пальцами правой руки раскрыть рот и очистить полость рта носовым платком или салфеткой, намотанными на П или ЦТ пальцы левой руки (рис.

Рис. 1. Удаление из полости рта и глотки слизи и инородного содержимого.

Затем голову повернуть прямо «и максимально запрокинуть назад. При этом одна рука размешается под шеей, другая располагается на лбу и фиксирует голову в запрокинутом виде. При отгибании головы назад нижняя челюсть оттесняется вверх вместе с корнем языка, что восстанавливает проходимость дыхательных путей (рис.2).

Рис. 2. Устранение и предупреждение западения языка:

а -западение языка ; б- устранение западения языка запрокидыванием головы ; в, г - устранение западения языка выдвиганием нижней челюсти.

II этап - искусственная вентиляция легких.

На первых этапах сердечно-легочной реанимации она осуществляется методами «изо рта в рот», «изо рта в нос и «изо рта в рот и в нос» (рис.3).

Методика выполнения. Для проведения искусственного дыхания методом «изо рта в рот» оказывающий помощь становится сбоку от пострадавшего, а если тот лежит на земле, то опускается на колени, одну руку подсовывает под шею, вторую кладет на лоб и максимально запрокидывает голову назад, пальцами зажимает крылья носа, свой рот плотно прижимает ко рту пострадавшего, делает резкий выдох. Затем отстраняется для осуществления больным пассивного выдоха. Объем вдуваемого воздуха - от 500 до 700 мл. Частота дыхания - 12 раз в  минуту. Контролем правильности проведения искусственного дыхания является экскурсия грудной клетки - раздувание при вдохе и спадение при выдохе.

При травматических повреждениях нижней челюсти или в случаях, когда челюсти плотно стиснуты, рекомендуется проводить искусственную вентиляцию легких (ИВЛ) методом «изо рта в нос». Для этого, положив руку на лоб, запрокидывают голову назад, другой рукой захватывают нижнюю челюсть и плотно прижимают ее к верхней челюсти, закрывая рот. Губами захватывают нос пострадавшего и производят выдох. У маленьких детей ИВЛ осуществляется методом «изо рта в рот и нос». Голова ребенка запрокинута назад. Своим ртом реаниматор охватывает рот и нос ребенка и осуществляет вдох. Дыхательный объем новорожденного составляет 30 мл, частота дыхания  25-30 в минуту.

В описанных случаях ИВЛ необходимо осуществлять через марлю или носовой платок, чтобы предупредить инфицирование дыхательных путей лица, проводящего реанимацию.

3 этап  искусственное кровообращение - осуществляется с помощью массажа сердца. Сжатие сердца позволяет искусственно создать сердечный выброс и поддержать циркуляцию крови в организме. При этом восстанавливается кровообращение жизненно важных органов : мозга, сердца, легких печени, почек. Различают закрытый (непрямой ) и открытый (прямой ) массаж сердца. На догоспитальном этапе, как правило, проводится закрытый массаж, при котором сердце сжимается между грудиной и позвоночником.

Методика выполнения. Манипуляцию необходимо проводить, уложив больного на твердую поверхность или подложив под его грудную клетку щит. Ладони накладывают одна на другую под прямым углом, расположив их на нижней трети грудины и отступив от места прикрепления мечевидного отростка к грудине на 2 см (рис.4 )

Рис. 3. Искусственная вентиляция легких: а- то рта в рот; б - изо рта в нос: в- изо рта в рот и нос ; г- через воздуховод.

Налавливая на грудину с усилием, равным 8- 9 кг, смешают с ее к позвоночнику на 4 - 5 см. Массаж сердца осуществляется непрерывно ритмичным надавливанием на грудин} прямыми руками с частотой 60 надавливаний в минуту. У детей до 10 лет массаж сердца осуществляют одной рукой с частотой 80 надавливаний в минуту.

Рис. 4. Расположение рук при закрытом массаже сердца

Реанимационные мероприятия могут быть проведены одним или двумя лицами (рис. 5 ).

Рис.5. Сердечно - легочная реанимация, осуществляемая одним (а) или двумя лицами (б).

Методика проведения. При проведении одним лицом оказывающий помощь становится сбоку от пострадавшего. После того, как установлено, что произошла остановка сердца, очищена полость рта, производится 4 вдувания в легкие методами «изо рта в рот» или «изо рта в нос». Затем последовательно чередуют 15 надавливаний на грудину с 2 вдуваниями в легкие.

При проведении реанимационных мероприятий двумя лицами оказывающие помощь стоят по одну сторону от пострадавшего. Один осуществляет массаж сердца, другой  ИВЛ. Соотношение между ИВЛ и закрытым массажем составляет 1 : 5, т.е. одно вдувание в легкие осуществляется через каждые 5 надавливаний на грудину. Проводящий ИВЛ контролирует по наличию пульсации на сонной артерии правильность проведения закрытого массажа сердца, а также следят за состоянием зрачка. Два человека, проводящие реанимацию, периодически меняются.

Об эффективности реанимации судят по сужению зрачка и появлению его реакции на свет, наличию роговичного рефлекса. Поэтому реаниматор периодически должен следить за состоянием зрачка. Через каждые 2-3 минуты необходимо прекращать массаж сердца, чтобы определить появление самостоятельных сокращений сердца по пульсу на сонной артерии. При их появлении необходимо прекратить массаж сердца и продолжать ИВЛ.

Первым двум этапам сердечно- легочной реанимации обучают широкую массу населения. Третьему этапу - закрытому массажу сердца- обучаются работники специальных служб, средний медицинский персонал.

IV этап - дифференциальная диагностика, медикаментозная терапия, дефибрилляция сердца - осуществляется врачами специалистами в отделении реанимации, реанимобиле. На этом этапе проводятся сложные манипуляции, электрокардиографическое исследование, внутрисердечное введение, лекарственных средств, дефибрилляция сердца.

ЗАДАНИЕ.

1.Дать определение реанимации.

2. Показания к проведению реанимационных мероприятий.

3.  Дать определение критериев клинической смерти.

4. Описать  первый этап сердечно-легочной реанимации.

5. Проведение искусственной вентиляции легких.

6. Искусственное кровообращение.

7. Этапы сердечно-легочной реанимации.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 4

РАСЧЕТ ВЕНТИЛЯЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОМЕЩЕНИЯ

ЗАДАНИЕ.

1. Рассчитать минимальный объем воздуха, который необходимо подавать в помещение цеха для удаления избыточной влаги и теплоты. Определить кратность воздухообмена.

2. Выбрать подходящий центробежный вентилятор с учетом потерь давления в воздухопроводах и необходимого воздухообмена. Исходные данные приведены в табл.4.1.

Таблицa 4.1

| Номер варианта (предпоследняя цифра шифра) | Избыточная теплота Q, кДж/ч | Количество влаги d, кг/ч | Размеры помещения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Длина А, м | Ширина В, м | Объем V, м3 |
| 0 | 300000 | 150 | 8 | 6 | 170 |
| 1 | 250000 | 120 | 10 | 6 | 210 |
| 2 | 200000 | 100 | 12 | 6 | 260 |
| 3 | 150000 | 84 | 12 | 8 | 380 |
| 4 | 190000 | 63 | 14 | 6 | 360 |
| 5 | 230000 | 55 | 14 | 10 | 630 |
| 6 | 350000 | 71 | 16 | 10 | 650 |
| 7 | 375000 | 93 | 18 | 12 | 820 |
| 8 | 400000 | 110 | 20 | 12 | 1200 |
| 9 | 330000 | 130 | 8 | 8 | 300 |

#### УКАЗАНИЯ К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧИ

Определить необходимый объем воздуха для удаления избыточной теплоты, м3/ч

LQ=QCρtрз−tп

где Q - избыточная теплота, кДж/ч; С - массовая удельная теплоемкость воздуха, кДж/(кг°С), С=1,0 кДж/(кг°С); ρ- плотность воздуха, кг /м3 ,ρ=1,2 кг/м3; tрз- температура воздуха рабочей зоны,°С; tрз=25°С; tп - температура поступающего воздуха, °С, tп= -10°С.

2. Определить объем воздуха, необходимый для удаления паров воды, м3/ч:

Ld=1000d(dу−dп),

где d- количество выделяющейся в помещении влаги, кг/ч; dу-количество водяных паров в воздухе, удаляемом из помещения,  г/м3;dп- количество водяных паров в воздухе, поступающем в помещение, г/м3.

Значения dу и dп определяют по таблицам физических свойств влажного воздуха в зависимости от температуры (табл.П1).

3. Рассчитать кратность воздухообмена в случае удаления теплоты и избытка влаги, ч-1:

Kоб1=LQV,

Kоб2=LdV,

где V- объем помещения, м3.

4. Сравнить объемы воздуха, необходимые для удаления избытков теплоты и влаги. Расчет потерь давлений в воздуховодах ведется по большей величине кратности воздухообмена.

5. Согласно нагрузкам на отдельных участках воздуховодов и их длине, представленным в табл. 4.2, рассчитать общие потери давления в воздуховоде.

6. Определить ориентировочно площадь поперечного сечения для каждого участка воздуховода F, м2:

F=L3600W,

где L - расчетный расход воздуха на участке, м3/ч; W - рекомендуемая скорость движения воздуха в вентиляционных системах, м/с: W=5...8 м/с.

##### Таблица 4.2

Нагрузка на отдельных участках воздуховодов и их длина

| Номер варианта (последняя цифра шифра) | Расчетный расход воздуха на участке, L, м3/ч |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Длина участка, l, м |  |  |  |  |
| 0 | 1300 | 2500 | 3800 | 5100 | 1300 |
|  | 4 | 3 | 3 | 4,5 | 1 |
| 1 | 1500 | 3500 | 4200 | 10400 | 10400 |
|  | 3 | 3,5 | 3 | 2 | 2 |
| 2 | 2100 | 3300 | 5800 | 1200 | 8100 |
|  | 2,5 | 4 | 3,5 | 2 | 3 |
| 3 | 1350 | 2700 | 4000 | 7000 | 2000 |
|  | 5 | 4 | 3 | 5 | 1,5 |
| 4 | 1400 | 3000 | 7200 | 2800 | 5600 |
|  | 3 | 4 | 3,5 | 2,5 | 3 |
| 5 | 1700 | 3800 | 4400 | 8000 | 6300 |
|  | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| 6 | 2300 | 4000 | 6000 | 9200 | 3800 |
|  | 2 | 3,5 | 3 | 4 | 2,5 |
| 7 | 2000 | 3100 | 3600 | 8700 | 5200 |
|  | 2 | 3 | 2,5 | 4 | 4 |
| 8 | 1700 | 2900 | 5100 | 8500 | 2000 |
|  | 2,5 | 2,5 | 4 | 4,5 | 2,5 |
| 9 | 1900 | 4200 | 5000 | 7200 | 8400 |
|  | 2 | 3,5 | 4 | 4 | 2,5 |

7. Уточнить диаметр сечения расчетных участков D, м (табл. П2)

8. Определить фактическую скорость Wфак, м/с на каждом расчетном участке с учетом площади. Fфак, м2 принятого стандартного сечения воздуховода:

Wфак=L3600Fфак;

Fфак=πD24,

где D- стандартный диаметр сечения воздуховода, м.

9. Вычислить динамическое давление на участке Рдин, Па

Рдин=Wфак2ρ2,

где ρ- плотность воздуха, кг/м3.

10. Определить удельную потерю давления на трение ΔРтр, Па,

ΔРтр=Rl,

где R - потеря давления на 1 м длины воздуховода, Па/м; l - длина участка, м.

Значение R (табл. П3) находят в зависимости о скорости движения воздуха и диаметра воздуховода.

11. Общие потери давления в воздуховоде определить путем суммирования потерь давления на всех участках, Па:

ΔР=ΔРтр+ΔРсопр+Рдин,

где ΔРсопр - потери давления в местных сопротивлениях, Па:ΔРсопр=ςРдин,

где ς - сумма коэффициентов местных сопротивлений, ς=17.

12. Для учета непредвиденных потерь давления принимается 10 -ная добавка от общих потерь давления в воздуховоде

Окончательная зависимость для расчета потерь давления записывается в виде

ΔР'=1,1ΔРтр+ΔРсопр+Рдин.

13. По рассчитанным ΔР' и воздухообмену, большему по величине, выбрать подходящий центробежный вентилятор с максимальным КПД и минимальной частотой вращения (табл. П4).

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 5

РАСЧЕТ ОСВЕЩЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОМЕЩЕНИЯ

ЗАДАНИЕ.

Провести расчет общего освещения лампами в цехе размером А×В×Н, высота рабочей поверхности . Коэффициенты отражения: потолка –рп., стен – рс. Выполняемые работы связаны с необходимостью различения предметов размером а.

Начертить схему расположения светильников с учетом проведенных расчетов.

Исходные данные приведены в табл. 5.1.

##### Таб л и ц а 5.1

##### Исходные данные

| Предпоследняя цифра шифра | Источник света | Размер помещения АВН, м | Высота рабочей поверхности, м | Последняя цифра шифра | Коэффициенты отражения |  | Размер предмета различения а, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | потолка ρп, % | стен ρс,% |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0 | лампы накаливания | 48184,8 | 1 | 0 | 70 | 50 | до 5 |
| 1 |  | 35124,8 | 1 | 1 | 70 | 50 | свыше 5 |
| 2 |  | 40105,4 | 1 | 2 | 70 | 50 | до1 |
| 3 |  | 2296 | 1 | 3 | 70 | 50 | свыше 1 |
| 4 |  | 30105,4 | 1 | 4 | 50 | 30 | до 0,5 |
| 5 | люминесцентные лампы | 45164,2 | 0,8 | 5 | 30 | 10 | свыше 0,5 |
| 6 |  | 502010,8 | 0,8 | 6 | 50 | 30 | до1 |
| 7 |  | 57198,4 | 0,8 | 7 | 30 | 10 | свыше 0,5 |
| 8 |  | 2693 | 0,8 | 8 | 70 | 50 | до 0,5 |
| 9 |  | 602010,8 | 0,8 | 9 | 70 | 50 | свыше 1 |

УКАЗАНИЯ К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧИ

Схема расположения светильника над освещаемой поверхностью приведена на рис.5. 1.

Рис. 5.1. Расположение светильника над освещаемой поверхностью: Н- высота цеха, м: hc- расстояние от потолка до светильника, м; Hp- высота подвеса светильника над рабочей поверхностью, м; hp- высота рабочей поверхности над полом, l- расстояние от стены до центра светильника, м; L- расстояние между центрами (рядами) светильников, м.

I. Принять расстояние между центрами светильников (для ламп накаливания), между рядами (для люминесцентных ламп) L, м.

L=2÷4.5                                          (5.1)

II. Определить расстояние от крайних светильников до стены l,м:

l=0.3÷0.5L                                       (5.2)

III. Определить высоту подвеса светильника Нр, м:

Нр=Н0−hc,                                      ( 5.3)

где H0=H−hp; hc=0.2H0.

IV. Расчет для ламп накаливания.

1. Найти необходимое количество светильников NH

NH=SL2,

где S - площадь цеха, м2.

2. Начертить схему расположения светильников по проведенным расчетам.

3. Определить показатель помещения i:

i=ABHpA+B,                                                   ()

где A- длина цеха, м; B- ширина цеха, м.

4. С учетом i, ρn, ρc найти коэффициент использования светового потока η, % (табл. П5).

5. Определить световой поток светильника Фр, лм:

Фр=ЕнSКзZNнη,

где Ен - нормированная освещенность, лк (выбирается в соответствии с разрядом зрительных работ по табл.6 приложения); Кз - коэффициент запаса компенсирующий снижение освещенности в процессе эксплуатации установки в связи со старением и загрязнением светильников, стен, потолка (Кз=1,1÷1,5); Z- коэффициент, учитывающий неравномерность освещенности (Z=1,1÷1,3).

6. По найденному световому потоку (табл. П7) выбрать лампу для светильника, имеющую световой поток, наиболее близкий к расчетному.

V. Расчет для люминесцентных ламп.

1. Определить показатель помещения i по формуле ().

2. С учетом i, ρn, ρc найти коэффициент использования светового потока η, % (табл. П5). Выбрать тип лампы для светильника и ее световой поток Фр, лм (табл. П8).

3. Найти необходимое количество светильников Nн, шт:

Nн=ЕнSKзZФрηn,

где Кз- коэффициент запаса, компенсирующий снижение освещенности в процессе эксплуатации установки в связи со старением ламп, загpязнением светильников, стен, потолка (Кз=1,5÷1,8); n - число ламп в светильнике (2 или 4).

| Последняя цифра шифра | Грунт | Мощность трансформатора, кВт | Длина полосы, м | Диаметр трубы d, м | Климати- ческая зона |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0 | Глина | 40 | 50 | 0.025 | 1 |
| 1 | Глина | 100 | 10 | 0.045 | 2 |
| 2 | Глина | 250 | 50 | 0.06 | 3 |
| 3 | Суглинок | 25 | 10 | 0.035 | 4 |
| 4 | Суглинок | 160 | 50 | 0.05 | 3 |
| 5 | Суглинок | 400 | 10 | 0.025 | 2 |
| 6 | Песок | 63 | 50 | 0.08 | 1 |
| 7 | Песок | 250 | 10 | 0.065 | 4 |
| 8 | Песок | 630 | 50 | 0.05 | 2 |
| 9 | Супесок | 100 | 10 | 0.06 | 1 |

4. Начертить схему расположений светильников с учетом проведенных расчетов.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ№ 6

РАСЧЕТ ЗАЗЕМЛЯЮЩЕГО УСТРОЙСТВА

Рассчитать заземляющее устройство для защиты групп электродвигателей серии 4А напряжением U=380В в трехфазной сети с изолированной нейтралью.

Исходные данные приведены в табл. 4.

Т а б л и ц а  4

Исходные данные

УКАЗАНИЯ К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧИ

а)

б)

1.	Принять схему заземления электродвигателя, как показано на рис. 2.

##### Рис. 2. Устройство заземлителя: а- схема заземляющей сети; б - расположение одиночного заземлителя; 1 -плавкие вставки; 2- электродвигатель; 3 - соединителъная полоса; 4 - трубчатый заземлитель

- Определить сопротивление одиночного вертикального заземлителя, RB, Ом:

RB=pрасч2πlзln2lзd+0.5ln(4t+lз4t−lз),

где pрасч - расчетное удельное сопротивление грунта, Омм:

pрасч=ρψ, ρ- удельное сопротивление грунта, Омм (табл. П9); ψ- коэффициент сезонности, учитывающий возможность повышения сопротивления грунта в течение года, (табл. П10); lз- длина стержневого заземлителя, м, t- расстояние от середины заземлителя до поверхности грунта, м.

3.	Определить сопротивление стальной полосы RП, соединяющей стержневые заземлители, Ом:

RП=(ррасч'2πl)ln(l2dt0)

где ррасч'- расчетное удельное сопротивление грунта, l- длина полосы, м; d=0.5B (B- ширинa полосы равная 0,08 м), t0- расстояние от полосы до поверхности земли, м.

4.	Определить расчетное удельное сопротивление грунта при использовании соединительной полосы, расположенной в виде горизонтального электрода длиной l, Омм:

pрасч'=ρψ'

где ψ'- коэффициент сезонности, учитывающий возможности повышения сопротивления грунта в течение года, для горизонтальный электродов (табл. П11).

5.	Определить ориентировочное число заземлителей n, шт.:

n=RBRзηB

где Rз- допустимое по нормам сопротивление заземляющего устройства, Ом, Rз≤4 Ом; ηB- коэффициент использования вертикальных заземлителей (для ориентировочного расчета nв принимаем равным 1).

6.	Принять расположение вертикальных заземлителей по контуру с расстоянием между смежными заземлителями, равным 2l. Найти действительное значение коэффициента использования ηB и ηr исходя из принятой схемы размещения вертикальных заземлителей (табл. П12, П13).

7.	Определить необходимое число вертикальных заземлителей n,

n=RBRзηB

8.	Вычислить общее расчетное сопротивление заземляющего устройства R с учетом сопротивления соединительной полосы, Ом:

R=RBRП(RBηr+RПηВn)

9. Правильно рассчитанное заземляющее устройство должно отвечать условию:

R≤Rз

Если R≻Rз, то необходимо увеличить число вертикальных заземлителей (электродов).

#### ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 7

РАСЧЕТ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ОТ ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ

ЗАДАНИЕ. Рассчитать систему защиты от токов короткого замыкания следующих данных: мощность питающего трансформатора РТ, схема соединения обмоток трансформатора «звезда», электродвигатель серии 4А; напряжение Uн=380 В.

Исходные данные приведены в табл. 5.

Т а б л и ц а 5

Исходные данные

| Предпоследняя цифра шифра | Мощность питающего трансформатора РТ , кВт | Тип электродвигателя | Длина фазного провода lф, м | Длина нулевого провода lн, м | Размер сечения нулевого провода, мм | Диаметр сечения фазного провода d, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 250 | 4A90L2 | 20 | 10 | 204 | 5 |
| 1 | 40 | 4A80B2 | 60 | 30 | 204 | 5 |
| 2 | 630 | 4A132M2 | 100 | 50 | 304 | 6 |
| 3 | 1000 | 4A200M2 | 150 | 75 | 404 | 8 |
| 4 | 400 | 4A112M2 | 180 | 90 | 204 | 5 |
| 5 | 25 | 4A80A2 | 40 | 20 | 204 | 5 |
| 6 | 63 | 4A1002 | 50 | 25 | 204 | 5 |
| 7 | 160 | 4A100L2 | 120 | 60 | 204 | 5 |
| 8 | 1600 | 4A220L2 | 90 | 45 | 404 | 8 |
| 9 | 100 | 4A100L2 | 160 | 80 | 204 | 5 |

##### УКАЗАНИЯ К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧИ

Защита от токов короткого замыкания может быть обеспечена превращением замыкания на корпус в однофазное короткое замыкание, т, е. в замыкание между фазным и нулевым проводами с целью создания большого тока, способного обеспечить срабатывание защиты и тем самым автоматически отключить поврежденную установку от питающей сети. Такой защитой являются плавкие предохранители или автоматические выключатели.

Расчет сводится к проверке условия обеспечения отключающей способности системы защитного зануления :

Iкз≥3Iпл.вст.н                                        ()

###### 1. Определить номинальный ток электродвигателя Iэл.дв.н:

Iэл.дв.н=Р10003Uнcosα,

где Р- номинальная мощность двигателя, кВт (табл. П14); Uн- номинальное напряжение, В; cosα- коэффициент мощности показывающий, какая часть тока используется на получение активной мощности и какая на намагничивание (табл. 14 приложения).

###### 2. Определить пусковой ток двигателя Iэл.дв.пуск, А,

Iэл.дв.пуск=Iэл.дв.пускIэл.дв.н

где Iэл.дв.пуск- отношение пускового тока к номинальному (табл. П14).

###### 3. Определить номинальный ток плавкой вставки Iпл.вст.н, А,

Iпл.вст.н=Iэл.дв.пускα

где α- коэффициент режима работы (α=1,6÷2,5); α=1,6÷1,8 – для двигателей с частыми включениями (например, для кранов), α=2÷2,5 – для двигателей, приводящих в действие механизмы с редкими пусками (трансформаторы, вентиляторы)

###### 4. Определить ожидаемое значение тока короткого замыкания, Iкз, А

Iкз=3Iпл.вст.н

###### 5. Определить плотность тока δ, А/мм2,

δ=IкзS,

где S- площадь сечения нулевого защитного проводника, мм2.

###### 6.	Определить активное сопротивление фазного проводникаRф, Ом:

Rф=rlф,

где r- активное сопротивление проводника при переменном токе Ом/км (табл. П15); lф- длина фазного провода, км.

7. Определить активное сопротивление нулевого защитного проводника Rн, Ом:

Rн=rlн,

где lн- длина нулевого защитного проводника, км.

###### 8.	Определить внутренние индуктивные сопротивления фазного и нулевого защитных проводников Хф,Хн, Ом,

Хф=ХWlф;

Хн=ХWlн

где- ХWиндуктивное сопротивление проводника при переменном токе, Ом/км (табл. П.15).

9. Определить внешнее индуктивное сопротивление петли “фаза-ноль XИ, Ом,

XИ=ХWИlИ,

где ХWИ- индуктивное сопротивление проводника “фаза-ноль”, принимается равным 0,6 Ом/км, lИ- общая длина петли “фаза-ноль”, м. Определяется как сумма длин нулевого защитного и фазного проводов.

10.	Определить сопротивление электрической цепи Zn по которой течет ток Iкзи уточнить его значение:

Zн=(Rн+Rф)2+(Xн+Xф+Xи)2;

Iкз=UфZТ3+Zn,

где Uф- фазное напряжение, В; ZТ- сопротивление питающего трансформатора, Ом; его значение зависит от мощности трансформатора, напряжения, схемы соединения его обмоток и конструктивного исполнения трансформатора (табл. П16).

11. Проверить, обеспечено ли условие надежного срабатывания защиты, по формуле ().

12. По расчетному номинальному току плавкой вставки Iнпл.вст., выбрать стандартный предохранитель (табл. П17).

#### ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица П1

##### Влагосодержание d, г/м3, при разной температуре

| t, 0С | d, г/м3 | t, 0С | d, г/м3 | t, 0С | d, г/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -12 | 1.8 | 3 | 5,9 | 18 | 15,2 |
| -11 | 2.0 | 4 | 6,3 | 19 | 16,1 |
| -10 | 2.2 | 5 | 6,8 | 20 | 17,0 |
| -9 | 2.3 | 6 | 7,2 | 21 | 18,0 |
| -8 | 2.5 | 7 | 7,7 | 22 | 19,2 |
| -7 | 2.8 | 8 | 8,2 | 23 | 20,3 |
| -6 | 3.0 | 9 | 8,7 | 24 | 21,5 |
| -5 | 3.2 | 10 | 9,4 | 25 | 23,0 |
| -4 | 3.5 | 11 | 10,0 | 26 | 24,0 |
| -3 | 3.8 | 12 | 10,6 | 27 | 25,5 |
| -2 | 4.1 | 13 | 11,3 | 28 | 27,0 |
| -1 | 4.5 | 14 | 12,0 | 29 | 28,5 |
| 0 | 4.8 | 15 | 13,4 | 30 | 30,0 |
| 1 | 5.2 | 16 | 13,5 |  |  |
| 2 | 5.6 | 17 | 14,3 |  |  |

Таблица П2

Нормируемые размеры круглых воздуховодов из листовой стали

| D, мм | Площадь поперечного сечения, F, м2 | D, мм | Площадь поперечного сечения, F, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | 0.0079 | 500 | 0.1960 |
| 125 | 0.0123 | 560 | 0.2460 |
| 140 | 0.0154 | 630 | 0.3120 |
| 160 | 0.0200 | 710 | 0.3960 |
| 180 | 0.0265 | 800 | 0.5010 |
| 200 | 0.0314 | 900 | 0.6350 |
| 225 | 0.0400 | 1000 | 0.7850 |
| 250 | 0.0490 | 1120 | 0.9850 |
| 280 | 0.0615 | 1250 | 1,2300 |
| 325 | 0.0780 | 1400 | 1.5400 |
| 355 | 0.0990 | 1600 | 2.0100 |
| 400 | 0,1260 | 1800 | 2.5400 |
| 450 | 0.1590 | 2000 | 3,1400 |

Таблица П3

Потери давления на трение

| W, м/с | Потери давления на трение R, Па/м2 на 1 м воздуховода при внутреннем диаметре D,мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 200 | 225 | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 |
| 0.1 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | - | - | - |
| 0.5 | 0.030 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.009 | 0.003 | 0.006 | 0.006 |
| 1.0 | 0.090 | 0.080 | 0.070 | 0.060 | 0.050 | 0.040 | 0.040 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.020 | 0.020 |
| 1.5 | 0.190 | 1.160 | 0.140 | 0.120 | 0.110 | 0.090 | 0.080 | 0.070 | 0.060 | 0.050 | 0.040 | 0.030 |
| 2.0 | 0.320 | 0.270 | 0.240 | 0.210 | 0.180 | 0.150 | 0.130 | 0.110 | 0.100 | 0.090 | 0.080 | 0.060 |
| 2.5 | 0.470 | 0.410 | 0.360 | 0.310 | 0.270 | 0.230 | 0.200 | 0.170 | 0.150 | 0.130 | 0.110 | 0.100 |
| 3.0 | 0.650 | 0.570 | 0.500 | 0.430 | 0.370 | 0.320 | 0.280 | 0.240 | 0.210 | 0.180 | 0.160 | 0.130 |
| 3.5 | 0.860 | 0.750 | 0.660 | 0.570 | 0.490 | 0.420 | 0.360 | 0.310 | 0.280 | 0.240 | 0.210 | 0.180 |
| 4.0 | 1.100 | 0.950 | 0.830 | 0.720 | 0.620 | 0.540 | 0.460 | 0.400 | 0.350 | 0.300 | 0.260 | 0.230 |
| 4.5 | 1.370 | 1.180 | 1.040 | 0.900 | 0.780 | 0.670 | 0.580 | 0.500 | 0.440 | 0.380 | 0.330 | 0.280 |
| 5.0 | 1.650 | 1.430 | 1.260 | 1.090 | 0.940 | 0.810 | 0.700 | 0.600 | 0.530 | 0.460 | 0.400 | 0,340 |
| 5.5 | 1.970 | 1.710 | 1.500 | 1.300 | 1.120 | 0.970 | 0.830 | 0.720 | 0.630 | 0.550 | 0.470 | 0.410 |
| 6.0 | 2.310 | 2.000 | 1.760 | 1.520 | 1.320 | 1.130 | 0.980 | 0.840 | 0.740 | 0.640 | 0.550 | 0.480 |
| 6.5 | 2.680 | 2.320 | 2.030 | 1.770 | 1.520 | 1.310 | 1.130 | 0.980 | 0.960 | 0.740 | 0.640 | 0.550 |
| 7.0 | 3.080 | 2.660 | 2.330 | 2.030 | 1.750 | 1.510 | 1.300 | 1.120 | 0.980 | 0.850 | 0.740 | 0.630 |
| 7.5 | 3.500 | 3.030 | 2.650 | 2.300 | 1.990 | 1.710 | 1.480 | 1.270 | 1.120 | 0.970 | 0.840 | 0.720 |
| 8.0 | З.940 | 3.410 | 2.990 | 2.600 | 2.240 | 1.930 | 1.660 | 1.430 | 1.260 | 1.090 | 0.940 | 0.810 |
| 9.0 | 4.910 | 4.910 | 3.730 | 3.230 | 2.790 | 2.410 | 2.070 | 1.790 | 1.670 | 1.360 | 1.170 | 1.010 |
| 10 | 5.980 | 5.170 | 4.540 | 3.940 | 3.400 | 3.930 | 2.520 | 2.180 | 1.910 | 1.650 | 1.430 | 1.230 |

Таблица П4

Вентиляторы  центробежные ВЦ 14-46

| Вентиляторы ВЦ 14-46 | Электродвигатель |  |  | Параметры в рабочей зоне |  | Масса не более, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Типоразмер | Мощность, кВт | Частота вращения, мин-1 | Производительность 103 х м3/час | Полное давление, Па |  |
| ВЦ 14-46 № 2 | АИР63В4 | 0,37 | 1330 | 0,6-1,15 | 260-265 | 16,7 |
|  | АИР80А2 | 1,5 | 2850 | 1,3-2,0 | 1200-1250 | 25 |
|  | АИР80В2 | 2,2 | 2850 | 1,3-2,5 | 1200-1200 | 26,9 |
| ВЦ 14-46 № 2,5 | АИР71А4 | 0,55 | 1350 | 1,1-1,8 | 430-500 | 27,1 |
|  | АИР71В4 | 0,75 | 1350 | 1,1-2,2 | 430-510 | 27,4 |
|  | АИР90L2 | 3 | 2850 | 2,4-2,7 | 1950-2000 | 36,6 |
|  | АИР100S2 | 4 | 2850 | 2,4-3,4 | 1950-2200 | 42,1 |
|  | АИР100L2 | 5,5 | 2850 | 2,4-4,4 | 1950-2300 | 48 |
| ВЦ 14-46 № 3,15 | АИР71В6 | 0,55 | 920 | 1,5-2,7 | 330-370 | 34 |
|  | АИР80А6 | 0,75 | 920 | 1,5-3,5 | 330-360 | 36,2 |
|  | АИР80В4 | 1,5 | 1400 | 2,3-3,5 | 800-880 | 38,4 |
|  | АИР90L4 | 2,2 | 1400 | 2,3-5,1 | 800-850 | 43,2 |
| ВЦ 14-46 № 4 | АИР90L6 | 1,5 | 930 | 3,5-5,2 | 550-620 | 58,7 |
|  | АИР100L6 | 2,2 | 930 | 3,5-7,3 | 550-630 | 68,7 |
|  | АИР100L4 | 4 | 1430 | 5,2-6,0 | 1320-1400 | 66,7 |
|  | АИР112М4 | 5,5 | 1430 | 5,2-8,3 | 1320-1520 | 88,9 |
|  | АИР132S4 | 7,5 | 1430 | 5,2-8,8 | 1320-1550 | 109,5 |
| ВЦ 14-46 № 5 | АИР112МВ6 | 4 | 970 | 6,0-8,4 | 950-1070 | 139 |
|  | АИР132S6 | 5,5 | 970 | 6,0-11,5 | 950-1120 | 160 |
|  | АИР132М6 | 7,5 | 970 | 6,0-14,5 | 950-1180 | 176 |
|  | АИР132М4 | 11 | 1460 | 9,0-11,0 | 2200-2350 | 176 |
|  | АИР160S4 | 15 | 1460 | 9,0-14,5 | 2200-2500 | 218 |
|  | АИР160М4 | 18,5 | 1460 | 9,0-17,0 | 2200-2550 | 243 |
|  | АИР180S4 | 22 | 1460 | 9,0-20,0 | 2200-2500 | 268 |
|  | АИР180М4 | 30 | 1460 | 9,0-23,0 | 2200-2400 | 278 |
| ВЦ 14-46 № 6,3 | АИР132М8 | 5,5 | 730 | 9,2-13,0 | 890-980 | 214 |
|  | АИР160S8 | 7,5 | 730 | 9,2-17,0 | 890-1040 | 256 |
|  | АИР160М8 | 11 | 730 | 9,2-23,0 | 890-1020 | 281 |
|  | АИР160S6 | 11 | 975 | 12,3-15,0 | 1580-1700 | 268 |
|  | АИР160М6 | 15 | 975 | 12,3-19,5 | 1580-1800 | 293 |
|  | АИР180М6 | 18,5 | 975 | 12,3-24,0 | 1580-1820 | 328 |
|  | АИР200М6 | 22 | 975 | 12,3-28,0 | 1580-1800 | 403 |
| ВЦ 14-46 № 8 | АИР180М8 | 15 | 735 | 19,0-22,5 | 1430-1530 | 398 |
|  | АИР200М8 | 18,5 | 735 | 19,0-27,5 | 1430-1620 | 473 |
|  | АИР200L8 | 22 | 735 | 19,0-32,0 | 1430-1640 | 513 |
|  | АИР225М8 | 30 | 735 | 19,0-41,0 | 1430-1630 | 558 |
|  | АИР225М6 | 37 | 985 | 24,5-31,0 | 2600-2750 | 589 |

###### Таблица П5

Коэффициенты использования светового потока различных типов светильников

| Тип светильника | ρн, | ρс, | Коэффициент использования при индексе помещения i, % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1.5 | 1.75 | 2.0 | 2.25 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 |
| У и УМП | 70 | 50 | 55 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 73 |
|  | 50 | 30 | 50 | 53 | 55 | 57 | 59 | 62 | 64 | 66 | 69 |
|  | 30 | 10 | 46 | 48 | 51 | 53 | 55 | 58 | 61 | 62 | 64 |
| УЗ | 70 | 50 | 44 | 46 | 48 | 49 | 51 | 53 | 55 | 56 | 57 |
|  | 50 | 30 | 40 | 42 | 44 | 45 | 47 | 49 | 51 | 52 | 53 |
|  | 30 | 10 | 36 | 39 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 48 | 51 |
| ВЗГ без отражателя | 70 | 50 | 34 | 36 | 38 | 39 | 41 | 44 | 46 | 47 | 49 |
|  | 50 | 30 | 26 | 28 | 30 | 31 | 33 | 35 | 37 | 38 | 40 |
| ОД | 70 | 50 | 57 | 60 | 62 | 64 | 65 | 67 | 69 | 70 | 72 |
|  | 50 | 30 | 52 | 54 | 57 | 59 | 60 | 63 | 65 | 66 | 69 |
|  | 30 | 10 | 47 | 51 w» X | 54 | 56 | 57 | 60 г...”.-; | 62 | 64 | 66 |
| ОДР и ПВЛ | 70 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 63 | 64 | 65 |
|  | 50 | 30 | 47 | 50 | 52 | 54 | 55 | 58 | 59 | 61 | 62 |
|  | 30 | 10 | 43 | 46 | 49 | 51 | 52 | 55' | 57 | 58 | 60 |

###### Таблица П6

Нормированные значения искусственного освещения

| Характеристика зрительной работы | Размер предмета различения, мм | Разряд зрительной работы | Освещенность, лк |
| --- | --- | --- | --- |
| Наивысшей точности | Менее 0,15 | I | 1000 |
| Очень высокой точности | От 0,15 до 0,30 | II | 500 |
| Высокой точности | От 0,30 до 0,50 | III | 300 |
| Средней точности | Св 0,50 до 1,0 | IV | 200 |
| Малой точности | Св 1,0 до 5 | V | 200 |
| Очень малой точности | Более 5 | VI | 200 |
| Работа со светящимися материалами и изделиями в горячих цехах | Более 0,5 | VII | 200 |

###### Таблица П7

Величина светового потока ламп накаливания

| Тип лампы | Мощность лампы, Вт [' ^ • ^ | Напряжение на лампе, В | Световой поток, лм |
| --- | --- | --- | --- |
| НВ 15 | 15 | 127/220 | 124/ 195 • |
| НВ-25 | 25 |  | 191/ 225 |
| НБ-40 | 40 |  | 336/ 380 |
| НБК-60 | 60 |  | 540/ 645 |
| НБ-75 | 75 |  | 671/ 881 |
| НБК-100 | 100 |  | 1000/ 1275 |
| НГ-150 | 150 |  | 1710/ 2175 |
| HГ-200 ' | 200 |  | 2510/ 3050 |
| НГ-300 | 300 |  | 4100/ 4875 |
| НГ-500 | 500 |  | 7560/ 8725 |
| НГ-750 | 750 |  | 12230/ 13690 |
| НГ-1000 | 1000 |  | 7200/ 19000 |

###### Таблица П8

Величина светового потока люменисцентных ламп

| Тип лампы | Мощность лампы, Вт | Напряжение на лампе, В | Световой поток, лм ) ЛИ гок,. |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛД-20 | 20 | 60 | 760 |
| ЛХБ-20 | 20 | 60 | 900 |
| ЛБ-20 | 20 | 60 | 980 |
| ЛТБ-20 | 20 | 60 | 900 |
| ЛД-40 | 40 | 108 | 1969 |
| ЛХБ-40 | 40 | 108 | 2200 |
| ЛБ-40 | 40 | 108 | 2480 |
| ЛТБ-40 | 40 | 108 | 2200 |
| ЛД-80 | 80 | 108 | 3440 |
| ЛХБ-80 | 80 | 108 | 3840 |
| ЛБ-80 | 80 | 108 | 4320 |
| ЛТБ-80 | 80 | 108 | 3840 |
| ДРЛ-80 | 80 | 115 | 2000 |
| ДРЛ-125 | 125 | 125 | 4800 |
| ДРЛ-250 | 250 | 140 | 9500 |
| ДРЛ-400 | 400 | 143 | 18000 |
| ДРЛ-700 | 700 | 143 | 33000 |
| ДРЛ-1000 | 1000 | 143 | 46000 |

###### Таблица П9

Приближенные значения удельных электрических

сопротивлений различных грунтов ρ, Омм

| Грунт | Возможные пределы колебаний | При влажности 10-20 к массе грунта |
| --- | --- | --- |
| глина | 8-70 | 40 |
| суглинок | 40-150 | 100 |
| песок | 100-700 | 100 |
| супесок | 150-400 | 3000 |
| торф | 10-30 | 20 |
| чернозем | 9-53 | 20 |
| садовая земля | 30-60 | 40 |
| чернозем | 500-800 | - |
| скальный | 104-107 | - |

Tаблица П10

Коэффициенты сезонности  для однородной земли

| Климатическая зона | Состояние земли во время измерения ее сопротивления при влажности |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | повышенной | нормальной | малой |
| вертикальный электрод длиной 3 м вертикд аь.ный эл&^урод дд§ №ОЙ Э М |  |  |  |
| 1 | 1,9 | 1.7 | 1.5 |
| 2 | 1.7 | 1.5 | 1.3 |
| 3 | 1.5 | 1.3 | 1.2 |
| 4 | 1,3 | 1.1 | 1.0 |
| вертикальный электрод длиной 5 м вертик.^ аьный электрод дж шой 5 ы |  |  |  |
| 1 | 1.5 | 1.4 | 1.3 |
| 2 | 1.4 | 1.3 | 1.2 |
| 3 | 1.3 | 1.2 | 1.1 |
| 4 | 1.2 | 1.1 | 1.0 |

Tаблица П11

Коэффициенты сезонности  для однородной земли

| Климатическая зона | Состояние земли во время измерения ее сопротивления при влажности |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | повышенной | нормальной | малой |
| горизонтальный электрод длиной 10 м вертикд аь.ный эл&^урод дд§ №ОЙ Э М |  |  |  |
| 1 | 9,3 | 5,5 | 4,1 |
| 2 | 5,9 | 3,5 | 2,6 |
| 3 | 4,2 | 2,5 | 2,0 |
| 4 | 2,5 | 1,5 | 1,1 |
| горизонтальный электрод длиной 50 м вертик.^ аьный электрод дж шой 5 ы |  |  |  |
| 1 | 7,2 | 4,5 | 3,5 |
| 2 | 4,8 | 3,0 | 2,4 |
| 3 | 3,2 | 2,0 | 1,5 |
| 4 | 2,2 | 1,4 | 1,12 |

Таблица П12

Коэффициенты использования в вертикальных электродов группового заземлителя (труб, уголков и т.п.) без учёта

влияния полосы связи.

| Число заземлителей | Отношение расстояний между электродами к их длине |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |  | 3 |
|  | электроды размещены в ряд |  |  | электроды размещены по контуру |  |  |  |
| 2 | 0,85 | 0.91 | 0.94 | - |  | - | - |
| 4 | 0.73 | 0.83 | 0,89 | 0.69 |  | 0.78 | 0.85 |
| 6 | 0.65 | 0.77 | 0,85 | 0,61 |  | 0.78 | 0.80 |
| 10 | 0.59 | 0.74 | 0.81 | 0.56 |  | 0.68 | 0,76 |
| 20 | 0.48 | 0,67 | 0.76 | 0.47 |  | 0,63 | 0.71 |
| 40 | - | - | - | 0.41 |  | 0.58 | 0,66 |
| 60 | - | - | - | 0.39 |  | 0.55 | 0.64 |
| 100 | - | - | - | 0.36 |  | 0,52 | 0.62 |

Таблица П13

Коэффициент использования r горизонтального полосового электрода, соединяющего вертикальные электроды

(трубы, уголки и т. д.)

| Отношение расстояния между электродами и их длиной | Число вертикальных электродов |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 4 | 6 | 10 | 20 | 40 | 60 | 100 |
| вертикальные электроды, расположенные в ряд ЯД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,85 | 0.77 | 0,72 | 0,62 | 0,42 | - | - - | - |
| 2 | 0,94 | 0,80 | 0,84 | 0,76 | 0,56 | - | - | - |
| 3 | 0,96 | 0,92 | 0,88 | 0,82 | 0,68 | - | - | - |
| вертикальные электроды, размещенные по контуру раамезденкые г ДО КОНТ УРУ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - | 0,45 | 0.40 | 0,34 | 0,27 | 0,22 | 0.20 0.23 | 0,19 |
| 2 | - | 0.55 | 0.48 | 0.40 | 0,32 | 0,29 | 0,29 | 0,23 |
| 3 | - | 0.70 | 0.64 | 0,56 | 0.45 | 0,39 | 0,39 | 0,33 |

###### Таблица П14

Закрытые обдуваемые двигатели единой серии 4А

(основное исполнение)

| Тип | Мощность Р, кВт | cos . | Iэл.дв.пуск |
| --- | --- | --- | --- |
| 4А71В2 | 1.1 | 0,87 | 5.5 |
| 4А80А2 | 1.5 | 0.85 | 6.5 |
| 4А80В2 | 2.2 | 0.87 |  |
| 4А90L2 | 3.0 | 0.88 |  |
| 4А1002 | 4.0 | 0.89 |  |
| 4A100L2 | 5.5 | 0.89 | 7,5 |
| 4А112М2 | 7.5 | 0.88 |  |
| 4А132М2 | 10.0 | 0.90 |  |
| 4А1602 | 15.0 | 0.91 |  |
| 4А160М2 | 18.5 | 0.92 |  |
| 4A180S2 | 22.0 | 0,91 |  |
| 4А200М2 | 30.0 | 0.90 |  |
| 4A220L2 | 37.0 | 0.89 |  |
| 4А225М2 | 45.0 | 0.80 |  |

###### Таблица П15

Активное r и индуктивное XW сопротивление стальных

проводников при переменном токе, Ом/км

| Размер сечения или диаметр, мм | Сечене, мм2 | Плотность тока , А/мм2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,5 |  | 1,0 |  | 1,5 |  | 2,0 |  |
|  |  | r | XW | r | XW | r | XW | r | XW |
| Полоса прямоугольника сечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 80 | 5,24 | 3,14 | 4,20 | 5,52 | 3,48 | 2,09 | 2,97 | 1,78 |
| 304 | 120 | 3,66 | 2,20 | 2,51 | 2,75 | 2,38 | 1,43 | 2,04 | 1,22 |
| 404 | 160 | 2,80 | 1,68 | 2,24 | 1,34 | 1,81 | 1,08 | 1,54 | 0,92 |
| Проводник круглого сечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 19,63 | 17,00 | 10,20 | 14,40 | 8,65 | 12,40 | 7,45 | 10,07 | 3,80 |
| 6 | 28,27 | 13,70 | 8,20 | 11,12 | 6,70 | 9,40 | 5,65 | 8,00 | 4,80 |
| 8 | 50,27 | 9,60 | 5,72 | 7,50 | 4,50 | 6,40 | 3,84 | 5,30 | 3,20 |

###### Таблица П16

Расчетные полные сопротивления масляных трансформаторов

| Мощность трансформатора Рт, кВт | ZТ при схеме соединения обмоток “звезда” |
| --- | --- |
| 25 | 3,11 |
| 40 | 1,949 |
| 63 | 1,237 |
| 100 | 0,799 |
| 160 | 0,487 |
| 250 | 0,312 |
| 400 | 0,195 |
| 630 | 0,129 |
| 1000 | 0,081 |
| 1600 | 0,034 |

###### Таблица П17

Значение Iпл.вст.нстандартных предохранителей

| Тип предохранителя | Номинальный ток плавкой вставки, А |
| --- | --- |
| ПН2-100 | 30, 40, 50, 60, 80, 100 |
| ПН2-250 | 80, 100, 120, 350, 400 |
| ПН2-400 | 200, 250, 300, 250, 400 |
| ПН2-600 | 300, 400, 500, 600 |

- СОДЕРЖАНИЕ

- Практическое задание №1 Порядок разработки и утверждения инструкций по охране труда.

- Практическое задание № 2 Методические рекомендации по организации и проведению трехступенчатого контроля за состоянием охраны труда.

- Практическое задание №3. Этапы сердечно-легочной реанимации.

- Практическое задание №4. Расчет вентиляции производственного помещения.

- Практическое задание № 5. Расчет освещения производственного помещения.

- Практическое задание № 6. Расчет заземляющего устройства.

- Практическое задание №7. Расчет системы защиты от токов короткого замыкания.

- БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

- Муравей Л.А. Безопасность жизнедеятельности: учеб.пособие для вузов / Л.А. Муравей 2-е изд., пераб. И доп.- М.:ЮНИТИ-ДАНА,2003.431 с.

- Белов С. Б. Безопасность жизнедеятельности: учебник /С.Б.Белов, А.В. Ильницкая, А.Ф.Козьяков и др.; под общ. ред. С.В.Белова.- 3-е изд., испр. и доп. М.:Высш. шк., 2001. 485 с.